Измерительно-питающее устройство ИПУ-02

Измерительно-питающее устройство ИПУ-02 предназначено для измерения и регистрации изменяющихся во времени сопротивлений очень больших величин.

ИПУ-02 состоит из регулируемого источника постоянного напряжения, модуля измерения напряжения, модуля измерения тока.

В комплекте с прибором поставляются два сменных модуля измерения тока. Один на базе трансимпедансного каскада токов в диапазоне от 0 до  ±25 мА, другой – для измерения на базе преобразователя заряд/цифра в диапазоне от 0 до 20 мкА.

Область применения - проведение исследований электрофизических свойств материалов,

процессов диэлектрической релаксации и термостимулированной деполяризации.

Технические характеристики

1 Регулируемый источник постоянного напряжения:

Диапазон устанавливаемых напряжений, В	от -100 до ±100.

Дискретность установки напряжений, мВ,	3.

Максимальный ток, мА	25.

2. Модуль измерения напряжения:

Диапазоны измерения напряжения, В,	от -10 до 10;

от -100 до 100.

Максимальное разрешение, нВ, 	  70.

3. Модуль измерения тока на базе трансимпедансного каскада

Диапазоны измерения тока:	 ±0,025 мкА,

±25 мА.

Максимальное разрешение, фА, 	70.

4. Модуль измерения тока на базе преобразователя заряд/цифра

Диапазон измерения тока, мкА,	 от 0 до 20.

Максимальное разрешение, фА, 	15.

5. Канал связи с ПК	USB-2.0.

Область применения: на базе прибора ИПУ-02  разработана «Система для изучения температурной зависимости проводимости и токов деполяризации в диэлектриках». Система предназначена для автоматизации измерений температурных зависимостей проводимости материалов с низкой проводимостью, а также температурных зависимостей токов деполяризации в диэлектриках.

Прикладное программное обеспечение прибора разработано на основе SCADA системы LabVIEW.